Тема 6 Технічні основи оцінки нерухомості

- Види будівель.

- Конструктивні елементи будівель і споруд.

- Поняття про довговічність об'єктів нерухомості

- Знос і види зносу об'єктів нерухомості

- Час життя об'єкта нерухомості

- Види будівель

До розгляду складних будівельних проблем в процесі оцінки нерухомості слід залучати в якості технічних експертів кваліфікованих фахівців. Оцінювачі нерухомості повинні мати необхідний обсяг знань, який дозволяє вміти визначати загальний технічний стан будівель і основні параметри, які впливають на їх вартість, розуміти і приймати відповідну термінологію, орієнтуватися в проектно-кошторисної документації. Деякі з найбільш вживаних понять ми розглянемо далі.

Будівлі - це будівлі та споруди, будівництво та реконструкція, яких здійснюється за єдиною проектно-кошторисною документацією, на яку у встановленому порядку затверджується титул будови.

Споруда - це земельні поліпшення, що не належать до будівель та приміщень, призначені для виконання спеціальних технічних функцій. Це наземні, підземні або лінійні, спеціально побудовані об'єкти, що складається з несучих і в деяких випадках огороджувальних конструкцій, призначені для здійснення виробничої та іншої діяльності. Це мости, естакади, щогли, греблі, тунелі, водозабірні споруди-шлюзи і т.д.

Будівля - це побудований об'єкт, що складається з несучих і огороджувальних конструкцій, які утворюють наземний замкнений об'єм, призначений для проживання людини і здійснення різноманітної діяльності.

Будинок - різновид будівлі, яка призначена, як правило, для проживання і обслуговування людей. Будинки за призначенням підрозділяють на:

- цивільні

- виробничі.

До цивільних відносять житлові будинки, соціально-побутові та адміністративні будівлі - клуби, театри, їдальні, лікарні, санаторії, школи, дитячі дошкільні установи, магазини. Виробничі будинки ділять на: промислові і сільськогосподарські.

Промислові - це будівлі заводів і фабрик, інших підприємств, склади, гаражі та ін.

Об'єктами житлової нерухомості вважають будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, а також дачні та садові будинки.

Котедж - одноповерховий, півтора-поверховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою.

Квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене для постійного проживання. Кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані приміщення в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів.

Садовий будинок - будинок для літнього використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків.

Дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

Приміщення - замкнутий простір всередині будівлі певного функціонального призначення, обмежений з усіх боків будівельними конструкціями: стінами, в тому числі з вікнами і дверима, стелею (перекриттям) і підлогою. Простір під горищем і простір, огороджений сітчастими захисними конструкціями, не є приміщенням.

Житлове приміщення - опалювальне приміщення, розташоване в наземному поверсі, призначене для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-гігієнічним вимогам щодо мікроклімату і повітряного середовища, природного освітлення, допустимих рівнів нормованих параметрів відносно шуму, вібрації, ультразвуку та інфразвуку, електричних та електромагнітних полів та іонізованого випромінювання.

Нежитлове приміщення - приміщення, яке належить до житлового комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин.

Існують також: допоміжні приміщення, вбудоване приміщення, прибудовані приміщення, вбудовано-прибудоване приміщення.

- Конструктивні елементи будівель і споруд

- Фундаменти - це несуча конструкція будівлі або споруди, яка сприймає всі навантаження від верхніх конструкцій і розподіляє їх по основі. Для будівництва будівель застосовуються стрічкові, склянки, стовпчасті, пальові і плитні фундаменти. Вони бувають збірні, монолітні та збірно-монолітні. Вибір фундаменту залежить від сейсмічності місцевості, грунту і від архітектурних рішень.

Фундамент свайно-стрічковий	                                                     Фундамент із забивних залізобетонних паль під

багатоповерховий будинок

2. Стіни - вертикальна захисна конструкція, що відокремлює приміщення від навколишнього простору або сусіднього приміщення.

Стіни бувають:

- зовнішні, внутрішні;

- несучі, ненесучі

Несучі, коли сприймають навантаження крім власної ваги і вітру також навантаження інших конструкцій (покриттів, перекриттів)

Ненесучі - сприймають навантаження тільки від власної ваги і вітру в межах одного поверху при висоті поверху не більше 6 м

Матеріали стін: дерев'яні; цегляні (керамічна, силікатна і ін. види);

бетонні - з дрібно і великорозмірних блоків (бетон, керамзитобетон, пінобетон, арболіт, газобетон, шлакобетон); залізобетонні - панелі, моноліт; сендвіч-панелі.

- Перекриття - горизонтальна внутрішня захисна конструкція, яка розділяє по висоті суміжні приміщення в будинку або споруді. Як правило, це несуча конструкція. Вони сприймають корисне навантаження (вага людей і інших предметів) і навантаження від власної ваги.

Матеріали перекриттів: дерев'яні; бетонні; залізобетонні; кам'яний звід і т.д.

- Сходи - функціональний і конструктивний елемент, що забезпечує вертикальні зв'язку.

Підлоги (видима частина перекриттів) внутрішня частина кімнати або приміщення, що служить в якості підстави, перекриття між нижнім поверхом або підвалом. У ролі статі в приміщеннях виступає бетонна плита, яка служить роздільником між поверхами. Таким чином, нижня її частина стає стелею, верхня - підлогою верхнього поверху.

- Прорізи - отвори в стінах для вікон і дверей.

- Дах - верхня частина будівлі, яка служить для захисту від атмосферних опадів, дощової і талої води. Інший основний її функцією є теплоізоляційна (збереження тепла і захист від перегріву).

- Покрівля - зовнішня оболонка (верхній елемент покриття будівлі), властивостями покрівлі є легкість, довговічність.

1 - фундамент

2 - зовнішні несучі стіни

3 - внутрішня несуча стіна

4 - перекриття

5 - дах

6 - покрівля

7 - перегородки

8 - сходи

Додаткові конструктивні елементи будівель і споруд:

• Балкон (тераса) - відкрита обгороджена площадка, яка виступає з площини стіни фасаду, служить для відпочинку в літню пору року

- Лоджія - приміщення в вигляді поглиблення фасаду будівлі з дверними і віконними отворами.

Головна відмінність лоджії від балкона (тераси) в тому, що вона вбудована в будівлю, а не виступає з нього, як балкон

3. Поняття про довговічність об'єктів нерухомості

Будинки повинні відповідати своєму призначенню і забезпечувати сприятливі умови для життя і діяльності людини: освітленість, температурно-вологісний режим, зручність. Остання якість досягається раціональним плануванням, об'ємом окремих приміщень, інженерним обладнанням та системами. Будинки повинні мати достатню міцність, стійкість, капітальна. Міцність і стійкість забезпечуються вибором конструктивної схеми, розрахунком несучих елементів, бездоганним дотриманням будівельниками технології робіт. Капітальність будівель характеризується ступенями довговічності і вогнестійкості основних будівельних конструкцій.

Довговічність будівель визначають терміном служби основних конструктивних елементів: фундаментів, стін, каркаса, перекриттів, підлог, покриттів. Довговічність будівель залежить від опірності матеріалів, тобто від їх водо- і морозостійкості, стійкості до загнивання, корозії та інших руйнувань. Велику роль відіграють також якість будівництва і дотримання правил експлуатації. Нормативний термін служби встановлюють будівельні нормами за усередненими показником, який залежить від капітальності будівель. На капітальність житлові будівлі в залежності від матеріалу стін і перекриттів поділяють на шість класів:

Класифікація житлових будинків в залежності від якості житла

та наявного інженерного обладнання

| Характеристики | Класи житлових будинків |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Термін служби і терміни експлуатації | Термін служби |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 год | 125 год | 100 год | 100 год |  | 70 год | 30-50 год |
|  | Термін експлуатації не перевищує або перевищує 50% терміну служби |  |  |  |  |  |  |
|  | Чи не перевищує або після капремонту | Не перевищує | Не перевищує | Перевищує |  | Не регламентується |  |
| Висота приміщень | Висота приміщень від підлоги до стелі |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,0 м та вище | Від 2,7 м до 3,0 м | Від 2,5 м до 2,7 м | 2,5 м |  | 2,5 м | Не регламентується |
| Стіни | кам'яні або цегляні, товщ. (2,5 - 3,5) цегли, каркас металевий або залізобетонний | цегляні товщ. (1,5-2,5) цегли | великопанельні, великоблочні, цегляні, з дрібних природних і штучних каменів і т.д. |  |  | з монолітного шлакобетону, шлакоблоків, черепашнику інших дрібноштучних виробів з місцевої сировини | полегшеної конструкції, збірно щитові, каркасно-засипні, каркасно-комишитові, глинобитні, дерев'яні та інші |
| Перекриття | Залізобетонні | Залізобетонні | Залізобетонні збірне або монолітне |  | Залізобетонні збірне або дерев'яне | Залізобетонні збірне або дерев'яне | Не обумовлено |
| Інженерне обладнання | Повний склад | Повний склад | Не повний склад |  | З неповним складом або відсутній |  |  |

4. Знос і види зносу об'єктів нерухомості

У оціночної діяльності знос це основний фактор, що впливає на визначення поточної вартості об'єкта. При витратному підході знос використовується для того, щоб врахувати відмінності в характеристиках нового і оцінюваного об'єкта нерухомості.

Знос - це втрата об'єктом нерухомості корисності, споживчої привабливості і в результаті цього - втрата вартості.

| Вид зносу | Визначення | Фактори зносу |
| --- | --- | --- |
| Фізичний знос | - це зниження вартості об'єкта, обумовлене експлуатаційними і природними факторами (Втрата споконвічно закладених при будівництві техніко-експлуатаційних якостей) | - природне фізичне старіння; - вплив зовнішніх несприятливих чинників (Природи і людини) |
| Функціональний знос | - це зниження вартості об'єкта, викликане в основному факторами науково-технічного прогресу і пов'язане з погіршенням функціональних характеристик об'єкта | Основні причини - фактори НТП. приклади: 1) невідповідність сучасним вимогам планування; 2) невідповідність конструктивних рішень сучасним стандартам (Наприклад, відсутність підйомників, відсутність кондиціонерів, старе протипожежне обладнання, відсутність лічильників води і газу та ін.) |
| Економічний (Зовнішній) знос | - це зниження вартості об'єкта, обумовлене негативним впливом факторів зовнішнього середовища | - зміна співвідношення попиту і пропозиції; - погіршення екології; - сервітути; - зміна інфраструктури; - зміна законодавства |

Для кожного виду зносу характерна його підрозділ на усувний і неусувний.

У загальному випадку переборним називається знос, усунення якого фізично можливо й економічно доцільно. При цьому економічна доцільність полягає в тому, що вироблені витрати на усунення того чи іншого виду зносу повинні сприяти підвищенню вартості об'єкта в цілому.

Неусувний знос - витрати на його усунення більше, ніж на відновлення.

Середньозважений знос будівлі визначено на підставі результатів візуального обстеження оцінювачем в ході оцінки пошкоджень і втрати функціональних властивостей окремими конструктивними елементами своїх початкових технічних якостей відповідно до таблиці

Орієнтовна шкала оцінки зносу елементів будівлі

| Фізичний знос,% | Оцінка технічного стану | Загальна характеристика технічного стану |
| --- | --- | --- |
| 0-20 | Гарне | Пошкоджень і деформацій немає, є окремі несправності, які не впливають на експлуатацію елементів і усуваються під час ремонту. |
| 21-40 | Задовільний | Елементи будівлі в цілому придатні до експлуатації, але потребують ремонту, який найбільш доцільний на цій стадії. |
| 41-60 | Незадовільний | Експлуатація елементів будівлі можлива за умови проведення їх ремонту. |
| 61-80 | Ветхе | Стан несучих конструкцій аварійне, а не несучих конструкцій - дуже старе. Обмежене виконання елементами будівлі своїх функцій. |
| 81-100 | Непридатне | Елементи будівлі знаходяться в зруйнованому стані. При зносі 100% залишки елемента повністю ліквідовані. |

Виявлення всіх можливих видів зносу - це накопичений знос об'єкта нерухомості. У вартісному вираженні сукупний знос являє собою різницю між відновною вартістю і ринковою ціною оцінюваного об'єкта.

Сиз = Сзу + Свс – Соб

Відновлювальна вартість при зносі - сума витрат у вигляді амортизаційних відрахувань, необхідна для відновлення зношеності, в процесі використання нерухомого майна з урахуванням діючих цін.

Сукупний накопичений знос є функцією часу життя об'єкта.

5. Час життя об'єкта

Розглянемо основні оцінні поняття, що характеризують цей показник:

Рис. Період життя будівлі і характеризують їх оціночні показники

Фізичне життя будівлі (ФЖ) - період експлуатації будівлі, протягом якого стан несучих конструктивних елементів будівлі відповідає певним критеріям (конструктивна надійність, фізична довговічність і т.п.). Термін фізичного життя об'єкта закладається при будівництві і залежить від групи капітальності будівель. Фізичне життя закінчується, коли об'єкт зноситься.

Хронологічний вік (ХВ) - період часу, що минув з дня введення об'єкта в експлуатацію до дати оцінки.

Економічне життя (ЕЖ) визначається часом експлуатації, протягом якого об'єкт приносить дохід. У цей період проводяться поліпшення вносять вклад у вартість об'єкта. Економічне життя об'єкта закінчується, коли експлуатація об'єкта не може принести дохід, позначений відповідною ставкою по порівнянних об'єктах в даному сегменті ринку нерухомості. При цьому проводяться поліпшення вже не вносять вклад у вартість об'єкта внаслідок його загального зносу.

Ефективний вік (ЕВ) розраховується на основі хронологічного віку будівлі з урахуванням його технічного стану і сформованих на дату оцінки економічних факторів, що впливають на вартість оцінюваного об'єкта. Залежно від особливостей експлуатації будинку ефективний вік може відрізнятися від хронологічного віку у велику чи меншу сторону. У разі нормальної (типової) експлуатації будинку ефективний вік, як правило, дорівнює хронологічним.

Залишковий термін економічного життя (ЗТЕЖ) будівлі - період часу від дати оцінки до закінчення його економічного життя

Показники фізичного зносу, ефективного віку і терміну економічного життя знаходяться в певному співвідношенні:

ЗносВідновлювальна вартість=Ефективний вікЕкономічне життя

І = (ЕВ: ФЖ) • 100 = І - знос,%

ЕВ - ефективний вік, що визначається експертом на основі технічного стану ел-в будівлі в цілому

ФЖ - типовий термін фізичного життя

ЗТФЖ - термін, що залишився фізичного життя